ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

| Элементы жилых зданий | Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет |
| --- | --- |
| Фундамент |  |
| Ленточные буровые на сложном или цементном растворе | 50 |
| Ленточные буровые на известковом растворе и кирпичные | 50 |
| Ленточно-бетонные и железобетонные | 60 |
| Бутовые и бетонные столбы | 40 |
| Свайные | 60 |
| Деревянные стулья | 15 |
| Стены |  |
| Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, цементного фибролита | 50 |
| Крупнопанельные однослойные из легкого бетона | 30 |
| Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе | 50 |
| Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича) | 40 |
| Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 30 |
| Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные | 30 |
| Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые | 15 |
| Герметизированные стыки |  |
| Панелей наружных стен мастиками: |  |
| - Нетвердеющими | 8 |
| - Отвердевающими | 15 |
| Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | 25 |
| Перекрытия |  |
| Железобетонные сборные и монолитные | 80 |
| С кирпичными сводами или бетонными заполнением по металлическим балкам | 80 |
| Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные междуэтажные | 60 |
| Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные чердачные | 30 |
| По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные | 20 |
| Деревянные по металлическим балкам | 80 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий из: |  |
| - Пенобетона | 25 |
| - Пеностекла | 40 |
| - Цементного фибролита | 15 |
| - Керамзита или шлака | 40 |
| - Минеральной ваты | 15 |
| - Минераловатных плит | 15 |
| Полы |  |
| Из керамической плитки по бетонному основанию: | 60 |
| - Цементные железные | 30 |
| - Цементные с мраморной крошкой | 40 |
| - Дощатые шпунтованные по: |  |
| - Перекрытиям | 30 |
| - Грунту | 20 |
| Паркетные: |  |
| - Дубовые на рейках | 60(50) |
| - Буковые на рейках | 40(30) |
| - Березовые, осиновые на рейках | 30(20) |
| - Из паркетной доски | 20 |
| - Из твердой древесноволокнистой плиты | 15 |
| Мастичные на поливинилцементной мастике | 30 |
| Асфальтовые | 8 |
| Из линолеума безосновного | 10 |
| С тканевой или теплозвукоизолирующей основой | 20 |
| Из поливинилхлоридных плиток | 10 |
| Из каменных плит: |  |
| Мраморных | 50 |
| Гранитных | 80 |
| Лестницы |  |
| Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите | 60 |
| Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой | 40 |
| Деревянные | 20 |
| Балконы, лоджии, крыльца |  |
| Балконы: |  |
| - по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами | 60 |
| - с дощатым заполнением | 30 |
| - по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия | 80 |
| Ограждение балконов и лоджий: |  |
| - Металлическая решетка | 40 |
| - Деревянная решетка | 10 |
| Полы: |  |
| - Цементные или плиточные балконов и лоджий с гидроизоляцией | 20 |
| - Асфальтовый пол | 10 |
| - Несущие деревянные балки-консоли с дощатым заполнением | 20 |
| - Деревянный пол, покрытый оцинкованной кровельной сталью | 20 |
| - Деревянный пол, покрытый оцинкованной черной кровельной сталью | 15 |
| Крыльца: |  |
| - Бетонные с каменными или бетонными ступенями | 20 |
| - Деревянные | 10 |
| Крыши и кровли |  |
| Стропила и обрешетка: |  |
| - Из сборных железобетонных элементов | 80 |
| - Из сборных железобетонных настилов | 80 |
| - Деревянные | 50 |
| Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемые): |  |
| - Из пенобетона или пеностекла | 40(30) |
| - Из керамзита или шлака | 40(30) |
| - Из минеральной ваты | 15(10) |
| - Из минераловатных плит | 20(15) |
| Покрытия крыш (кровля): |  |
| - Из оцинкованной стали | 15 |
| - Из черной стали | 10 |
| - Из рулонных материалов (в 3-4 слоя) | 10 |
| - Из керамической черепицы | 60 |
| - Из асбестоцементных листов и волнистого шифера | 30 |
| - Безрулонные мастичные по стеклоткани | 10 |
| Внутренняя отделка |  |
| Окраска лестничных клеток составами: |  |
| - Водными | 3 |
| - Полуводными (эмульсионными) | 4 |
| Окраска безводными составами (масленными, алкидными красками, эмалями, лаками и т.д.): |  |
| - Стен, потолков, столярных изделий | 8 |
| - Полов | 5 |
| - Радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток | 4 |
| Наружняя отделка |  |
| Облицовка: |  |
| - Цементными офактуренными плитками | 60 |
| - Ковровой плиткой | 30 |
| - Естественным камнем | 80 |
| - Терразитовая штукатурка | 50 |
| Штукатурка по кирпичу раствором: |  |
| - Сложным | 30 |
| - Известковым | 20 |
| Штукатурка по дереву | 15 |
| Лепные детали цементные | 30 |
| Окраска по штукатурке (по бетону) составами: |  |
| - Известковыми | 3 |
| - Силикатными | 6 |
| - Полимерными | 6 |
| - Кремнийорганическими красками | 8 |
| Масляная окраска по дереву | 4 |
| Окраска кровель масляными составами | 4 |
| Инженерное оборудование |  |
| Трубопроводы холодной воды из труб: |  |
| - Оцинкованных | 30 |
| - Газовых черных | 15 |
| Трубопроводы канализации: |  |
| - Чугунные | 40 |
| - Керамические | 60 |
| - Пластмассовые | 60 |
| Задвижки и вентили из чугуна | 15 |
| Вентили латунные | 20 |
| Горячее водоснабжение |  |
| Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах теплоснабжения: |  |
| - Закрытых | 20(10) |
| - Открытых | 30(15) |
| Задвижки и вентили из чугуна | 10 |
| Вентили и пробковые краны из латуни | 20 |
| Изоляция трубопроводов | 20 |
| Центральное отопление |  |
| Калориферы стальные | 15 |
| Конвекторы | 30 |
| Мусоропроводы |  |
| Загрузочные устройства, клапаны | 10 |
| Мусоросборная камера, вентиляция | 30 |
| Ствол | 60 |